热牙胶定块机技术参数要求

- 适用范围

本仪器适用于各类牙髓炎、牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管的填充治疗。

- 技术参数

- 无线手持式设计，符合人体工程学的舒适握感，操作轻巧灵活；

- 可选配一次性使用注胶针，符合更严格的感控要求；

- 银针可360°旋转；

- 牙胶棒直接装载到注胶针内部，可有效减少牙胶在机器内部的残留，机器清理更方便；

- 牙胶棒装载到注胶针内部，随时可以更换牙胶，无需等待机器冷却；

- 采用OLED液晶屏显示；

- 有完善的保护机制，超时自动停止加热，超时自动关机；

- 有5个预设温度档位可以选择，满足不同的牙胶材料需求，100℃、120℃、150℃、180℃、200℃；

- 有3个注胶速度档位可以选择，满足不同根管的充填需求；

- 有3组可关机记忆保存的参数模式供用户设定，使用更方便快捷；